Министерство образования и науки
Краснодарского края
Государственное бюджетное  образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Курганинский аграрно-технологический техникум»
Краснодарского края

ПЛАН УРОКА
по дисциплине

МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной  кулинарной продукции.
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

по специальности: 260807 Технология продукции общественного питания

ТЕМА: Котлетоформовочная машина МФК-2240

|  | Разработал и провела преподаватель спецдисциплин Захарченко Ольга Аллахвердиевна |
| --- | --- |

г.Курганинск, х. Красное Поле, 2012 г.

Тема урока: Котлетоформовочная машина МФК-2240.

Цели урока:

Учебная цель: изучить назначение, устройство, правила безопасной эксплуатации    котлетоформовочной  машины  МФК-2240.

Воспитательная цель: Воспитывать у учащихся бережное отношение к эксплуатируемому оборудованию.

Развивающая цель: Развивать у учащихся творческое мышление в процессе обучения.

Метод проведения урока: комбинированный.

Ход урока:

- Организационная часть.

- Опрос учащихся по пройденному материалу:

- Назначение мясорыхлительных машин. Перечислить и показать по плакату основные конструктивные узлы МРМ-15 (схема № 1).

- Характеристика рабочей камеры и рабочих органов МРМ-15

- Принцип действия мясорыхлительной машины МРМ-15

- Правила эксплуатации настольной машины МРМ-15

- Устройство сменного механизма МС 19-1400, характеристика его основных частей

- Дать сравнительную характеристику машин МРМ-15 и МС 19-1400, сходства и отличия.

- Правила эксплуатации МС 19-1400.

- Правила техники безопасности при эксплуатации мясорыхлительных машин.

- Объяснение нового материала:

Назначение: для формовки котлет и панирования их с одной стороны.

Основные узлы машины:

- Корпус

- Формующий стол с поршнями

- Бункеры для фарша и сухарей

- Приводной механизм

- Сбрасыватель

- Механизм регулирования веса котлет.

Рабочая камера – вращающийся формующийся стол – диск с ячейками круглой или овальной формы, в которых установлены рабочие органы – поршни с толкателями.

Бункер для фарша – емкость 10 кг, расположен над столом. Внутри находится вертикальный вал с 2-мя лопастями. Одна из них установлена наклонно ко дну бункера, в котором есть овальное отверстие для подачи фарша к формующему столику.

Бункер для панировочных сухарей – емкостью 700 г. расположен перед бункером для фарша и имеет съемную коническую крышку.

Сбрасыватель – расположен формующего столика, а рядом – направляющий лоток.

Механизм регулирования веса котлет – представляет собой винт, на головке которого две буквы «М» и «Б» (меньшая и большая масса). Вращением винта изменяют глубину опускания поршней и, следовательно, толщину и массу котлет.

Включение машины осуществляется пакетным выключателем.

Принцип действия.

При вращении формующего стола его ячейка подходит под бункер с сухарями. При этом поршень опускается на глубину 1,5 мм и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем вращении стола ячейки подходят под бункер для фарша. Поршень опускается на глубину, равную массе котлет и фарш заполняет ячейку.  При дальнейшем движении стола поршень выталкивает котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сбрасывает ее на разгрузочный лоток.

Правила эксплуатации:

- Машину подготавливают к работе:

- на корпус устанавливают формующий стол – диск с поршнями и закрепляют винтом.

- устанавливают бункеры для фарша и сухарей

- в бункере для фарша укрепляют вал с лопастями

- на столе укрепляют сбрасыватель

- Включают машину и проверяют ее работу на холостом ходу.

- В бункере для фарша закладывают фарш до 10 кг, а в бункере для сухарей – панировочные сухари – до 700 г.

- Регулировочным винтом устанавливают требуемую массу котлет и включают машину.

- Первые котлеты взвешивают и добиваются требуемой массы регулировочным винтом.

- В процессе работы своевременно добавляют в бункер сухари и фарш.

- Готовые котлеты снимают с разгрузочного лотка и укладывают на противень, посыпанный сухарями непанированной стороной вниз.

После работы:

Машину выключают, частично разбирают (см. «Правила эксплуатации» п.1), очищают от остатков продуктов, моют, просушивают, корпус протирают сначала влажной, а потом сухой тканью
Техника безопасности.

- Запрещается во время работы машины проталкивать фарш и сухари руками.

- Запрещается снимать котлеты руками с рабочего стола.

- Закрепление нового материала.

- Назначение МФК-2240.

- Характеристика рабочей камеры и рабочих органов МФК-2240.

- Принцип действия машины.

- Подготовка к работе.

- Техника безопасности при эксплуатации МФК-2240.

- Заключительная часть урока: оценки за работу, задание на дом.

Схема № 1

Схема № 2